TABLE DES MATIÈRES

C O N G É L A T I O N – S U R G É L A T I O N	2

Historique de l’utilisation du froid pour conserver	2

Procédé	2

Qu’est-ce qui se passe lors de la congélation?	3

Deux façons de congeler : lentement et rapidement	3

Types de réfrigérateurs	3

Types de congélateurs	4

Produits	4

Durée de conservation	5

R É F É R E N C E S	6

# C O N G É L A T I O N – S U R G É L A T I O N

## Historique de l’utilisation du froid pour conserver

L’utilisation du froid pour conserver les aliments est connue depuis l’Antiquité. Jusqu’à la fin du 19e siècle, la glace naturelle était entreposée en silos afin de la conserver longtemps après l’hiver. Les Amérindiens utilisaient les « abris sous rochers », là où la glace fondait très lentement, pour conserver la nourriture. Fermés à l’aide d’une pierre, ces abris dans les roches demeuraient des lieux sûrs contre les attaques des rayons solaires et contre les animaux.

www.refrigerateur-fr.com

#### Figure 1  Divers réfrigérateurs domestiques

Le froid joue un rôle irremplaçable dans la conservation prolongée des produits frais. C’est un moyen simple, facile et universellement répandu. De nos jours, la « chaîne du froid » comprend 2 étapes :

1. La production du froid (mise au froid des produits emballés)

2. Le maintien du froid (transport et stockage)

Cette chaîne du froid a donné naissance à une activité industrielle de grande importance.

## Procédé

Le procédé est très simple : il s’agit de refroidir le produit jusqu’à la température voulue. Le froid ne détruit pas les microorganismes, mais il ralentit leur multiplication. La réfrigération maintient les aliments à une température positive inférieure à 10 °C. Elle permet d’allonger la durée de conservation des aliments de quelques jours. La congélation induit une période de latence aux micro-organismes. La température est maintenue aux alentours de -18 °C. Lors de la décongélation, l’activité microbienne reprend.

Il est important de comprendre que lorsqu’on consomme un produit qui passe de l’état réfrigéré au chauffage sans délai, le produit est sans danger pour la santé d’un individu. Le danger pour l’hygiène et la qualité des produits peut venir d’une mise à froid qui n’est pas assez rapide et immédiate, d’un moment trop long pour la décongélation ou pour la cuisson.

Les parasites présents dans la viande ne supportent pas la congélation. Le procédé permet donc d’assainir les produits qui sont ainsi contaminés puisque les parasites meurent en une à trois semaines à -25° C. Ils ne sont pas transmis dans la viande gelée. L’intérêt principal est donc de faire disparaître tout danger de transmission lié à la viande peu cuite, saignante ou crue.

## Qu’est-ce qui se passe lors de la congélation?

1- L’eau transformée en glace n’est plus disponible pour les fonctions métaboliques des microorganismes. L’espace est limité et la mobilité des microorganismes est réduite.

2- La multiplication bactérienne est arrêtée lorsque la température atteint -10 °C et les levures et les moisissures nécessitent une température d’au moins -18 °C.

3-  Une certaine quantité d’eau, l’eau « liée », demeure « incongelable ». Cette quantité varie d’un aliment à l’autre et elle décroît avec la température. On estime cependant qu’à une température de -40 °C, cette quantité ne varie plus de façon significative.

4- En gelant, l’eau prend de l’expansion et on remarque alors un accroissement de 6 % du volume des aliments. Un exemple de ce phénomène est celui de la bouteille d’eau trop pleine que l’on place au congélateur. Le lendemain, la bouteille est déformée par la glace ou elle a tout simplement éclaté!

## Deux façons de congeler : lentement et rapidement

CONGÉLATION

Un refroidissement lent provoque la formation de gros cristaux par rapport à la taille du produit. Les arêtes des cristaux peuvent percer et briser les parois des cellules et favoriser un écoulement lors de la décongélation.

SURGÉLATION

Un refroidissement rapide, comme il se passe lors de la surgélation, ne provoque pas la formation de gros cristaux. Un pré-refroidissement s’applique à la couche externe du produit, puis le produit est soumis à un brusque refroidissement (-40 °C) pour que le cœur du produit atteigne -18 °C. La surgélation est considérée comme une congélation de qualité qui doit respecter les trois conditions suivantes :

- application sur un produit sain

- abaissement rapide de la température à -18 °C (0 °F)

- maintien de la température en dessous de -18 °C tout au long de la     conservation du produit

L’intégrité du produit est donc conservée lors de la surgélation.

## Types de réfrigérateurs

- Réfrigérateur-conservateur : C’est un réfrigérateur simple auquel est ajouté un compartiment séparé avec une porte où la température peut aller jusqu’à -18 °C. Cependant, ce compartiment ne peut conserver que les produits déjà congelés.

- Réfrigérateur-congélateur : Il possède un compartiment de congélation avec son circuit propre. Il peut donc congeler lui-même les produits.

## Types de congélateurs

Les congélateurs peuvent se diviser en deux grandes familles, soit sous forme d’enceinte ou sous forme de tunnel.

- Congélateurs à enceinte

  - Congélateurs à air discontinu : Ces types de congélateurs sont des chambres froides. Les produits sont entreposés sur des palettes ou des chariots. L’air est refroidi au contact des évaporateurs puis ventilé par des ventilateurs situés à l’extérieur. Ce sont généralement les congélateurs retrouvés dans les marchés d’alimentation.

  - Congélateurs à plaques : L’évaporateur est constitué de plaques horizontales séparées de quelques centimètres. Les produits sont déposés sur ces plaques. La congélation est très rapide, mais il est impossible de travailler en continu. On trouve ce genre d’installation sur les chalutiers-usines.

  - Congélateurs à tambour : Le produit liquide ou pâteux est déplacé par un tambour qui est refroidi de l’intérieur. À la fin de la rotation, un couteau détache le produit congelé.

- Congélateurs à tunnel

  - Tunnels à air pulsé : Les produits se déplacent dans un tunnel refroidi par de l’air froid et ventilé. Comme la longueur est importante, on utilise souvent des congélateurs à spirale.

  - Tunnels à lit fluidisé : Les aliments assez petits sont transportés sur une bande à maille en acier inoxydable. L’air froid est soufflé de bas en haut. Les aliments se comportent un peu comme un fluide, d’où le nom du produit. Le débit d’air doit être assez élevé. La congélation est rapide et les particules ne se collent pas les unes sur les autres.

## Produits

La quasi-totalité des produits alimentaires se conservent mieux et plus longtemps au froid.

- FRUITS ET LÉGUMES

Pour ce qui est des produits surgelés, il faut être prudent :

- On ne surgèle pas les fruits (pommes, poires, bananes, etc.), sauf ceux destinés à la transformation. C’est que la congélation et la surgélation forme des cristaux qui ont comme effet de briser des membranes des fruits et de laisser s’écouler le jus. Cependant, les baies s’en tirent bien.

- Certains légumes ne réagissent pas bien à la surgélation puisqu’ils contiennent trop d’eau (concombres, courgettes). Lors de la congélation et de la surgélation, il y a une perte trop importante d’eau, ce qui modifie le produit final.

Les produits doivent être très frais et sains avant d’être congelés et surgelés.

Pour certains légumes, une étape de blanchiment s’impose avant la surgélation. Le blanchiment consiste à immerger les légumes dans l’eau très chaude et à les passer à la vapeur pendant une courte durée. Il permet d’inhiber les enzymes qui peuvent détériorer le produit par la formation de réactions secondaires.

Pour les fruits, le blanchiment est peu utilisé. Certains fruits seront trempés dans un sirop bouillant, particulièrement ceux qui finiront en confitures.

- AUTRES PRODUITS

Viandes, produits carnés, poissons, crustacés, mollusques, volailles, œufs et ovoproduits, produits dérivés du lait (crème, beurre, fromage), aliments préparés, pains et produits de boulangerie, pâtes pour pâtisseries, pâtisseries.

## Durée de conservation

Le tableau qui suit dresse la liste des durées indicatives de conservation des aliments surgelés.

| Produits | Temps de conservation |
| --- | --- |
| Produits végétaux, fruits et jus, légumes | 30 mois |
| Produits carnés et volaille | 15-18 mois |
| Poissons gras | 9-10 mois |
| Poissons panés | 24 mois |
| Produits de pâte et pâtisseries | 12 mois |
| Charcuteries crues | 12 mois |
| Charcuteries cuites | 18 mois |
| Viennoiseries cuites (brioches, croissants) | 12 mois |
| Pâtisseries sucrées crues et cuites | 24 mois |
| Produits de pommes de terre pré-cuits | 24 mois |
| Plats cuisinés et recettes cuites | 18-24 mois |
| Glace et sorbets | 24-30 mois |

ROUX, Jean-L. (1994)

# R É F É R E N C E S

COUTURE, Bertrand (1997), Bactériologie médicale, Décarie Éditeur, 3e édition, Ville Mont-Royal, 423 pages.

PRESCOTT et al. (1995), Microbiologie, DeBoeck-Université, Bruxelles, 1014 pages.

ROUX, Jean-L. (1994), Conserver les aliments, Comparaison des méthodes et des technologies, Technique et Documentation - Lavoisier, Paris, 705 pages.

Cours de génie alimentaire, Froid, 2003.

http://perso.wanadoo.fr/jose.braun/froid/froid.htm

Groupe technologies de santé, La congélation, 2003.

http://www.laease.com/congelation.html